双色说明书

一、 通道说明

2通道模式(d001模式)

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | WW调光 | 暧白色调光，由暗到亮 |
| CH2 | CW调光 | 冷白色调光，由暗到亮 |

4通道模式(A001模式)

| 通道 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| CH1 | 总调光 | WW,CW总调光 |
| CH2 | WW调光 | 暧白色调光，由暗到亮 |
| CH3 | CW调光 | 冷白色调光，由暗到亮 |
| CH4 | 总频闪 | 总频闪，由慢到快 |

二、按键图示：

MENU：功能键	 UP：加键   DOWN：减键   ENTER：确认键

三、 显示说明

| 序号 | 内容 | 数值范围 | 功能及说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | H001 | 001- 512 | DMX512 地址码设置,6通道模式 |
| 2 | A001 | 001- 512 | DMX512 地址码设置,4通道模式 |
| 3 | d001 | 001- 512 | DMX512 地址码设置,2通道模式 |
| 4 | CL01 | 01- 03 | 颜色选择 |
| 5 | CC15 | 00 - 15 | 跳变，由慢到快。 |
| 6 | dE15 | 00 - 15 | 渐变，由慢到快。 |
| 7 | CP15 | 00 - 15 | 脉变，由慢到快。 |
| 8 | U255 | 000 - 255 | 暧白色调光，由暗到亮 |
| 9 | C255 | 000 - 255 | 冷白色调光，由暗到亮 |
| 10 | F255 | 005 - 255 | 频闪，速度由慢到快。 |
| 11 | Soud | / | 声控换色 |

表（一）数码管显示窗功能对照表